Опросный лист выключателей ВА08

(нужные данные подчеркнуть)

| Тип выключателя по исполнению максимальных расцепителей тока и величине номинального тока |  |  |  | Номинальный ток выключателя, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По типу максимального расцепителя и величине тока | без максимальных расцепителей тока | ВА08-0ХХ0С |  | 400, 630, 800 |  |  |  |  |  |
|  | с электромагнитными расцепителями тока | ВА08-0ХХ1Н |  | 400, 630, 800 |  |  |  |  |  |
|  | с электромагнитными и электронным (микропроцессорным) максимальными расцепителями тока | ВА08-0ХХ5Н |  | 160, 250, 400, 630, 800 |  |  |  |  |  |
|  | с электронным (микропроцессорным) максимальным расцепителем тока | ВА08-0ХХ5С |  | 160, 250, 400, 630, 800 |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение главной цепи |  | до 660 В (50, 60 Гц) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип электронного расцепителя |  | микропроцессорный (ВА08-0ХХ5Х) |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество полюсов |  | 2; 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставка электромагнитных расцепителей тока выключателей без электронного расцепителя |  | 20160, 20000, 16000, 15750, 12800, 12600, 12000, 10000, 9600*, 9450, 8000, 7560*, 6400*, 6300*, 6000*, 5120*, 5040*, 4800*, 4000*, 3780*, 3750*, 3200*, 2520*, 2400*,1600*, 1500* |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сборочные единицы | Вспомогательные контакты (ВК) | да |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | Дополнительные вспомогательные контакты (ДВК) | да | нет |  | да |  |  | нет |  |
|  | Микропереключатель (МП) | нет |  |  | да |  | нет | да | нет |
|  | Независимый расцепитель (при заказе независимого расцепителя необходимы ВК или ДВК) | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660 В (50 Гц) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 115, 220, 380, 400, 440 В (60 Гц) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24, 110, 220, 440 В (постоянного тока) |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по способу установки |  | стационарное; выдвижное |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид привода и напряжение (при заказе электромагнитного привода необходимы ВК или ДВК) |  | ручной |  |  |  | электромагнитный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660 В (50 Гц) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 127, 220, 230, 380, 400, 415, 440 В (60 Гц) |  |  |  |
| Наличие дополнительных механизмов к выключателю стационарного исполнения |  | без механизма |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | механизм для оперирования через дверь распределительного устройства выключателем стационарного исполнения с ручным приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство для блокирования положений “включено” и “отключено” выключателя стационарного исполнения с ручным приводом |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ подсоединения выдвижного выключателя |  | переднее; заднее |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | медь; алюминий |  |  |  |  |  |  |  |

* по отдельному заказу с отклонением от ТУ

| Способ подсоединения стационарного выключателя |  |  | Ток, А | Условное обозначение по длине вывода | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переднее | Кабель со специальным кабельным наконечником |  | 400 | А | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | Шина |  | 400, 630 |  | медь |
|  | Шина |  | 400 |  | алюминий |
|  | Шина |  | 400, 630 | Б | медь |
|  | Шина |  | 400 |  | алюминий |
|  | Две шины |  | 400, 630, 800 |  | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | Две шины с переходником |  | 800 |  | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | Шина или 2 шины с переходником (межполюсное 75 мм) |  | 400, 630, 800 |  | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | Шина или кабель с кабельным наконечником ГОСТ 7386, с отв. под контактный стержень диаметром 10 мм |  | 160, 250 | А | медь |
|  | Шина или кабель с кабельным наконечником ГОСТ 7387, с отв. под контактный стержень диаметром 10 мм |  | 160, 250 |  | алюминий |
|  | Шина или 2 шины, кабель или 2 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7386, с отв. под контактный стержень диаметром 16 мм |  | 400, 630, 800 | Б | медь |
|  | Шина или 2 шины, кабель или 2 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7387, с отв. под контактный стержень диаметром 10 мм (межполюсное 75 мм) |  | 400, 630, 800 |  | алюминий |
|  | 4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7386, с отв. под контактный стержень диаметром 10 мм (межполюсное 75 мм) |  | 400, 630, 800 |  | медь |
|  | 4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7387, с отв. под контактный стержень диаметром 10 мм (межполюсное 75 мм) |  |  |  | алюминий |
|  | Один кабель без кабельного наконечника |  | 400 | А | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | Два кабеля без кабельного наконечника |  | 400, 630, 800 | Б | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | Четыре кабеля без кабельного наконечника |  |  |  | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
| Комбиниро- ванное | Кабель без кабельного наконечника | Кабель со специальным кабельным наконечником | 400 | А | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | 2 кабеля без кабельного наконечника | Шина | 400, 630 | Б | медь |
|  |  |  | 400 |  | алюминий |
|  |  | 2 шины | 400, 630, 800 |  | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | 4 кабеля без кабельного наконечника | 2 шины с переходником | 800 |  | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  | Кабель без кабельного наконечника | Шина или кабель с кабельным нако- нечником ГОСТ 7386, с отв. под кон- тактный стержень диаметром 10 мм | 160, 250 | А | медь |
|  |  | Шина или кабель с кабельным нако- нечником ГОСТ 7387, с отв. под кон- тактный стержень диаметром 10 мм |  |  | алюминий |
|  | 2 кабеля без кабельного наконечника | Шина или 2 шины, кабель или 2 ка- беля с кабельным наконечником ГОСТ 7386, с отв. под контактный стержень диаметром 16 мм | 400, 630, 800 | Б | медь |
|  |  | Шина или 2 шины, кабель или 2 ка- беля с кабельным наконечником ГОСТ 7387, с отв. под контактный стержень диаметром 10 мм (межполюсное 75 мм) |  |  | алюминий |
|  | 4 кабеля без кабельного наконечника | 4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7386,с отв. под контактный стержень диаметром 10 мм (межполюсное 75 мм) | 400, 630, 800 |  | медь |
|  |  | 4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7387,с отв. под контактный стержень диаметром 10 мм (межполюсное 75 мм) |  |  | алюминий |
| Переднее, заднее |  | Шина или 2 шины на “ребро”, кабели | 400, 630 | А | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
| Заднее |  | Шина или 2 шины на “ребро”, кабели | 400, 630, 800 | Б | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  |  | Шина или 2 шины, кабели | 400, 630 | А | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |
|  |  | Шина или 2 шины, кабели | 400, 630, 800 | Б | медь |
|  |  |  |  |  | алюминий |

Примечание: А – короткий вывод; Б – длинный вывод